# 赫兹使用与 PC 端配合 — 演示文稿

用于 Noteboom 等工具制作视频。每页为一张「幻灯片」，方括号内为图片/截图建议。

————————————————————

# 第 1 页：封面

**标题：** 赫兹（振动）使用方法与工程部 PC 端配合指南

**副标题：** 康洁工程部 · 设备状态监测与维保数字化

————————————————————

[图片建议]

可选：工程部现场照片、或康洁工程部小程序/PC 端 Logo 与设备同框

————————————————————

# 第 2 页：赫兹是什么？为什么用？

**要点：**

赫兹（Hz） = 振动频率，表示每秒振动多少次

设备正常时：振动在一定范围内小幅波动

设备出问题时：振动往往明显变大或频率异常

用赫兹测试仪定期测、记下来，和维修记录对照，可以提前发现异常、减少突发故障

[图片建议]

手持赫兹/振动测试仪贴在设备上的现场图（电机或轴承座位置）

或：仪器显示屏显示 Hz 数值的照片

————————————————————

# 第 3 页：两种使用方式

| 方式 | 做法 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ |
| **手持点检** | 定期到现场，用测试仪贴在固定测点上测 | 不装传感器，零安装；要人定期去测 |
| **固定传感器** | 在设备上装 2～4 个传感器，自动采集 | 一次安装，持续有数据；可选磁吸/胶粘，一般不钻孔 |

[图片建议]

左：手持测试仪点检照片

右：磁吸或胶粘传感器贴在电机/轴承座上的特写

————————————————————

# 第 4 页：测点放在哪里？（按设备类型）

水洗机：主电机两端、滚筒轴承座

烘干机：滚筒轴承座、风机、主电机两端

洗衣龙：主传动轴承座、进料/出料驱动

折叠机 / 槽烫 / 展布机：传动电机、关键辊轴承座

压榨机 / 干洗机：滚筒/压榨辊轴承座、主电机

每台设备 **2～4 个固定测点**，位置详见《工程部使用说明书》。

[图片建议]

一张「按设备类型测点一览」简表或示意图（可从说明书截图）

或：某台烘干机/水洗机上用箭头标出测点 1、2、3 的示意图

————————————————————

# 第 5 页：效率与价值

提前发现异常 → 安排计划维修，减少突发停机

和维修记录对照 → 积累「多少 Hz 该换轴承」等经验，判断更准

点检有据可查 → 测点固定、数据可追溯，管理更规范

与系统联动 → 在 PC 端看设备、看更换、看报警，决策有数据

[图片建议]

简单对比图：未做振动监测（突发故障多） vs 做了振动点检（计划维修多）

或：趋势曲线示意「振动升高 → 安排更换 → 振动回落」

————————————————————

# 第 6 页：和 PC 端怎么配合？— 设备管理

打开 PC 管理端 → 进入「设备管理」

这里能看到全部设备列表（名称、编号、类型、工厂）

用途：

对照「哪台设备要测赫兹」

每台设备在说明书里对应哪种类型、几个测点、贴哪里

[图片建议]

PC 端「设备管理」页面截图：设备列表表格（可打码敏感信息）

————————————————————

# 第 7 页：和 PC 端怎么配合？— 更换记录与报警

更换记录：按月份、设备、人员筛选，看某台设备什么时候换了什么配件

报警管理：某配件当月更换次数超过阈值会报警，提醒重点关注

和赫兹的配合：

某台设备振动异常 → 在 PC 端查该设备的更换记录，看最近换了什么、频率如何

某台设备报警多 → 现场重点测这台设备的赫兹，看是否振动也在变差

[图片建议]

左：PC 端「更换记录」列表截图（按设备筛选）

右：PC 端「报警管理」列表截图（可展示某设备多条报警）

————————————————————

# 第 8 页：和 PC 端怎么配合？— 数据看板

数据看板：配件消耗 TOP、设备更换 TOP、报警设备分布等

用途：

「设备更换 TOP」里更换次数多的设备 → 优先安排赫兹点检、重点测这几台

「报警设备分布」里报警多的设备 → 同样优先测振动，和维修记录一起看

[图片建议]

PC 端「数据看板」页面截图：含设备更换 TOP、报警分布等卡片

————————————————————

# 第 9 页：整体流程小结

**现场**：按设备类型在固定测点用赫兹测试仪测量，记录数值（可先记在表格）

**PC 端**：看设备管理（设备清单）、更换记录（谁换了什么）、报警（谁超阈值）、看板（哪台设备最忙/最报警）

**结合**：振动异常或报警多的设备 → 重点测、重点修；换件前后测赫兹，积累「正常/异常」范围

[图片建议]

流程图：现场测赫兹 → 记录 → PC 端查设备/记录/报警/看板 → 决策（计划维修/重点巡检）

————————————————————

# 第 10 页：结尾与说明

赫兹测点位置、频率说明等完整内容见《工程部使用说明书》

视频完整文稿见《赫兹使用与PC端配合-视频文稿.md》

有问题可联系工程部或系统管理员

[图片建议]

说明书目录或「赫兹/传感器」相关章节截图

或：康洁工程部联系方式/二维码（若需要）